| СТЕРИЛИЗАТОР МЕЛКИХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СО СТЕКЛЯННЫМИ ШАРИКАМИ СС-01 «ТЕРМОЭСТ» (МОДЕЛЬ «ТЕРМОЭСТ-КЕРАМИК») |  |
| --- | --- |

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:

Малогабаритный гласперленовый стерилизатор настольного типа, предназначенный для быстрой стерилизации цельнометаллических, не имеющих полостей, каналов и замковых частей, стоматологических и других медицинских инструментов и приспособлений в среде нагретых до температуры 190-290С стеклянных шариков при полном погружении в них мелких изделий, а также  рабочих частей более крупных изделий.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- малое время стерилизации инструментов (не более 3 мин);

- высокая электрическая безопасность за счет полностью изолированного керамического нагревателя

- равномерный нагрев нагревателя за счет использования керамики с высокой теплопроводностью

- наличие защитной крышки с отверстием для "слива" гласперленового наполнителя и специальной защиты "ловушки" от "разбрызгивания" наполнителя

- возможность стерилизации инструментов, непосредственно в присутствие пациента.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:

- Питание: 220В +/- 10%, 50 Гц

- Номинальная/Макс. потребляемая мощность 100/320Вт

- Рабочая температура в стерилизационной камере 190-290 С

- Время подготовки к работе – 30-35 мин.

- Продолжительность стерилизации мелкого инструментария – 20 сек

- Продолжительность стерилизации рабочих частей крупных инструментов – 3 мин

- Габаритные размеры (ДхШхВ) - 190х125х145 мм

- Размер стерилизационной  камеры (Глубина х Диаметр)  - 65х53 мм

- Вес стерилизатора (без наполнителя)- 2,3 кг

- Вес гласперленового наполнителя - 270г.

- Диаметр шариков (гласперленового наполнителя) -  0,91,25 мм.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОДУКТА:

-Стерилизатор стоматологический «ТермоЭст-Керамик»

-Гласперленовый наполнитель (упаковка 270 г )

-Шнур сетевой

-Руководство по эксплуатации